SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ

MİNİ FUTBOL SAHASI YAPILMASI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

## Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacak alanın, plankoteli aplikasyon planı dikkate alınarak arazi kotu dikkate alınarak  makine ile kaba kazısı ve daha sonra ince tesviyesi yapılacaktır. Proje kotlarına getirilen alan, ağır tonajlı, çift tandemli, titreşimli silindirle iyice sıkıştırılacaktır. Yüklenici zeminde yapılacak sıkıştırma ile meydana gelebilecek çökmeler ve ondülasyonlara ilişkin her türlü tedbiri alacaktır.

## Drenaj Kanalları:

## Futbol sahasının drenajı için çevre ve iç kanal açılacaktır. Çevre kanal, drenaj projesinde belirtilen yerlerden -40 cm derinlikten başlamak suretiyle, 50-70 cm genişliğinde trapez şeklinde tahliye yönüne doğru % 0,5 eğim verilerek açılacaktır. İç kılçık kanallar ise %1 eğim verilerek    -30 cm derinlikten 30-50 genişliğinde açılacak ve ana drenaj rögarına bağlanacaktır. 	Drenaj kanalları kazısından çıkan malzemeler, ilgili Belediyenin gösterdiği hafriyat döküm sahasına dökülecektir.

Açılan kanalların taban yüzeyleri sıkıştırılıp eğimine uygun olarak kaba tesviyesi yapıldıktan sonra kanal tabanlarına 5 cm kalınlığında 1-7 mm kum serilerek ince tesviyesi yapılacaktır. Çevre ve iç kanallara Ø100 mm PVC delikli drenaj boruları döşenecektir. Drenaj borularının bağlantıları manşon, Y ve T çatal dirsek kullanılarak yapılacaktır. Ana drenaj rögarından idarece gösterilen deşarj hattına Q 200 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı boru ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak bağlantı yapılacaktır.

## Drenaj Rögarları:

Uygulama projesinde belirtilen yerlere (R1,R2….) rögar kesitine uygun olarak 250 dozlu demirsiz beton ile imal edilip hazır hale getirilecektir.

Drenaj Kanalları:

Drenaj borularının montajını ve rögarların imalatının bitirilmesine müteakip drenaj kanalları, kanal üst seviyelerine kadar İdare tarafından özellikleri itibari ile beğenilen 3 no’lu (30 mm çaplı) dağ kırması mıcırla doldurulacaktır

Drenaj Tabakası:

Kanalların doldurulmasından sonra projede gösterilen futbol sahası alanına alt yapı detay kesitinde belirtilen ölçü değerlerine göre 20 cm kalınlığında 3 no’lu dağ kırması mıcır (30 mm çaplı), projesinde belirtilen kotlarına uygun olarak makine ile serilecektir. Serilen mıcır, ağırlığı 150-250 kg olan çift tandemli silindirle titreşim yapılmadan enine ve boyuna olmak üzere sıkıştırılacaktır.

Üst Tabaka:

Drenaj tabakasının hazırlanmasından sonra üst tabakanın imalatına geçilecektir. Üst tabakanın imalatında, İdare tarafından özellikleri itibariyle beğenilen 1-2 no’lu dağ kırması mıcır (5-15 mm çaplı) projede gösterilen futbol sahasına 10 cm kalınlığında olmak üzere projesinde belirtilen kotlarına uygun olarak, 2 m aralıklarla yerleştirilmiş seri kalıplar arasına el arabaları ile taşınacak ve elle mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sırasında sahaya kesinlikle araç sokulmayacaktır. Malzeme serimi tamamlandıktan sonra mastarlar sökülecek, yerleri aynı malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve saha sulanarak serilen malzeme enine ve boyuna olmak üzere ağırlığı 150-250 kg silindir ile bandaj izi bırakılmadan sıkıştırılacaktır.

## Futbol Sahasında Kullanılacak Sentetik Çim:

## Sentetik Çim Halı Teknik özellikleri,

55 mm Sentetik Çim Teknik özellikleri,

Mevcut hazırlanmış alan üzerine 55 mm sentetik çim halının yerine uygulanması çizgilerinin çizilmesi malzeme işçilik montaj dahil fiyatı.

| İplik |  |  |
| --- | --- | --- |
| İplik Ham Maddesi | : | UV Dayanıklı, %100 Polietilen, Monofilament İplik |
| İplik Kalınlığı | : | min. 200 micron |
| İplik Ağırlığı | : | Her filament min. 2.000 dteks (omurgalı) |
| Taban Bezi |  |  |
| Toplam Ağırlığı | : | min. 235 gr/m2 Çift kat veya Takviyeli taban bezi |
| Sırt Kaplama |  |  |
| Sırt Kaplama | : | Carboxylated SBR Lateks min. 1000 gr/m2 |
| Su Geçirgenlik | : | >300 mm/saat |
| Hav Özellikleri |  |  |
| Hav Boyu | : | Min. 55 mm |
| Toplam Hav Ağırlığı | : | min.1.400 gr/m2 |
| Toplam Ağırlık | : | 2.700 gr/m2 (±%5) |
| İlmek Adedi | : | Min. 8.820 düğüm/m2 |
| Püskül Çekme Direnci | : | ≥30Nm |
| Renk Hassaslığı | : | FIFA Quality Concept standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| UV Stabilizesi | : | FIFA Quality Concept standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| Aşınma | : | FIFA Quality Concept standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| Renk Değişimi | : | FIFA Quality Concept standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| Dolgu |  |  |
| Kum Tipi | : | Silis kum, kuru, torbalı, fırınlanmış ve yuvarlak |
| Kum Kullanımı | : | Kullanılacak olan sentetik çimin FİFA’nın akredite ettiği laboratuar tarafından yapılan test sonucunda belirtilen miktar ve yapıda. |
| SBR Kullanımı | : | 0,5-2,5 mm ÇAPINDA OLACAKTIR. |
| Uygulama | : | Kum ve granül serme makinesi ile serilecektir. |
| Shock-pad (YASTIK) Kullanımı | : | Yastık kullanılacaksa, FİFA’nın akredite ettiği laboratuar tarafından yapılan test sonucunda bulunan aynı özelliklere sahip, aynı ağırlık ve kalınlıkta. |

Futbol sahası aplikasyon planında belirtilen tüm alandaki sentetik çim halı, yukarıda teknik özellikleri belirtilen şartlara sahip olacaktır. Futbol sahası sentetik çimi, yeşil renkte imal edilecek olup, oyun çizgileri sentetik çim halının teknik özellikleri ile aynı özellikte dokunarak, 10 cm genişliğinde kurallara uygun olarak beyaz renkte imal edilecektir.

## Çakılın serilmesi ve son olarak yapılacak kotlamalardan sonra halının altına sentetikten imal edilen keçe serilecektir. Yukarıdaki tarife uygun olarak hazırlanan altyapı üzerine yukarıda teknik özellikleri verilen sentetik çim halı döşenecektir. Halının ek yerleri ve çizgiler, minimum 28 cm genişliğinde helmetin bezi ve çift bileşenli poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

## Yukarıda teknik özellikleri belirtilen halı dolgu malzemeleri (kum ve SBR), özel kum granül serme makinesi ile halı üzerine serilecektir. Dolgu malzemeleri kesinlikle el ile serilmeyecektir.

Yüklenici firma dolgu malzemelerini 12 KG SBR (0,5-2,5 MM ÇAPINDA OLACAKTIR) ve 22 kg yuvarlak silika kum olacak şekilde serecektir.

Yüklenici firma kesin kabulden önce de sahanın SBR ve silika kum eksikliklerini özel kum granül serme makinesi ile tamamlayıp diğer bakımlarını yaptıktan sonra idareye teslim edecektir.

## Numune Alma ve Laboratuar İncelemesi:

# Sentetik çim sahada kullanılacak olan halının ipinin FIFA nın akredite ettiği bir spor laboratuarı tarafından daha önceden Fifa Quality Consept (FQC) Normlarına göre  test edilmiş olması gerekmektedir. Laboratuar raporu; ipin UV testinden ve iklim koşulları testinden geçmiş olduğunu belirtir. Sentetik Çim halıda kullanılacak olan ipin daha önceden test edilmesi ve test sonucu evraklarının hazır olması gerekir.

# Yüklenici firma, sözleşmenin imzalanmasından sonra 20 gün içerisinde sahaya sereceği halının FİFA nın akredite ettiği bir spor laboratuarı tarafından Fifa Quality Consept (FQC) Normlarına göre laboratuar testinden geçen ip olduğuna dair laboratuar test evraklarını, yeminli mütercimden Türkçe tercümeleri ile birlikte aslını veya noterden tasdikli bir örneğini idareye vermek zorundadır. Bu evrakların idareye verilememesi ipin UV testi ve iklim direnci testinin yapılmadığını gösterir. Test sonucu evrakları idareye verilerek idarenin onayı alındıktan sonra  Halı dokuma işlemine başlanacaktır.  Bu süre içerisinde Laboratuar test sonuçlarını idareye sunmayan firma ile imzalanan sözleşme, idare tarafından tek taraflı olarak fesh edebilecektir.

## SGM Saha Testleri:

# Halı serilip kumlama ve granülleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra FİFA tarafından akredite edilen bir laboratuar firmasında görevli ve aynı zamanda FİFA’dan kişisel olarak yetki almış SAHA TESİT GÖREVLİSİ tarafından test edilecektir.Fifa tarafından yetki almış SAHA TEST GÖREVLİLERİ  listesinde yer alan kişiler FİFA Accredited field test technicians sayfasında yer almaktadır.(Download FIFA Accredited field test techniciansPDF 0.16MB)

# Aşağıda belirtilen saha testleri yapılacak olup, test sonuçları dilekçe ekinde idareye sunulacaktır. Bu saha testlerinin olumlu olması halinde sentetik çim halı bedeli ödenecektir.

# Saha testleri işin toplam süresi içinde değerlendirilecek olup ayrıca ek süre verilmeyecektir.

- Saha ondülasyon testi:

Halı serilip, kumlama ve granülleme işlemlerinden sonra; üç metrelik mastarla saha yüzeyinde 10 mm’ yi aşan ondülasyonlar düzeltilecektir.

- Saha ölçüleri testi:

# Saha ölçüleri projesine göre kontrol edilmelidir.

- Kum ve SBR granül ölçümleri testi:

# Kum ve SBR granül değerleri şartnamesindeki yükseklik değerlerine göre kontrol edilmelidir.

Bu testler sahada aşağıda belirtilen noktalarda yapılmalıdır.

# Sentetik çim halıya ilişkin laboratuar analiz ve araştırmaları ile ilgili tüm işlemler ve giderler yükleniciye aittir.

## Garanti Süresi

Sentetik çim halı, bakım ve kullanım talimatlarına uymak kaydıyla min. 5 yıl sentetik çim halı üretici firma garantisi kapsamında olacaktır. Garanti belgesi geçici kabul aşamasında İdareye sunulacak olup, bu belge sunulmadan geçici kabulü yapılmayacaktır.

Kale Direği

- Kale direği özel imalat alüminyum alaşımdan imal edilecektir.

- Direk profillerinin köşe ve zemin birleşimi vidasız ve kaynaksız olacaktır.

- Direkler elektrostatik toz boya ile beyaz renkte boyanmış olacaktır.

- Kale direği üst kirişi iki parça olacak ve özel birleştirme aparatı ile bağlanarak sabitlenecektir.

- Kale direğinin yüksekliği 225 cm ve genişliği 500 cm olacaktır.

- Kale direğine 12*12 göz aralıklı 4 mm polyamid iplikten yapılmış file takılacaktır.

**İş bitim dilekçesi ekinde yüklenici tarafından İdareye sunulması gereken belgeler:

1)Sentetik çim halının min. 5 yıllık Ticaret ve Sanayi Bakanlığı onaylı garanti belgesi,