SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ

MİNİ FUTBOL SAHASI YAPILMASI İŞİNE AİT

TEKNİK ŞARTNAME

Sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapılacak alanlar plankoteli aplikasyon planı dikkate alınarak (min. h=20cm) kazısı yapıldıktan sonra proje kotlarına göre ince tesviyesi yapılacaktır. Proje kotlarına getirilen alan, min. 10.000 (on ton) kg ağırlıkta çift tandemli, titreşimli silindirle yeterince sıkıştırılacaktır.

Yüklenici zeminde yapılacak sıkıştırma ile meydana gelebilecek çökmeler ve ondülasyonlara ilişkin her türlü tedbiri alacaktır.

Futbol sahası alanı proje kotlarına getirildikten sonra drenaj kanallarının açılmasına başlanılacaktır

Kazıdan çıkan hafriyat bekletilmeden taşıtlara yüklenerek ilgili Belediyenin döküm sahasına her türlü gider (boşaltma, serme, döküm bedeli vb.) yükleniciye ait olmak üzere taşınarak boşaltılacaktır. Bu giderlere nakliye bedeli dahil olup, ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir

Drenaj Kanalları :

Futbol sahasının drenajı için çevre ve iç kanal açılacaktır. Çevre kanalı, drenaj projesinde belirtilen yerlerden -40 cm derinlikten başlamak suretiyle, 50-70 cm genişliğinde trapez şeklinde tahliye yönüne doğru % 0,5 (binde beş) eğim verilerek açılacaktır. İç drenaj kanallar ise -30cm derinlikten başlanarak çevre drenaj kanalına 45°’lik açı ile 30-50 cm genişliğinde açılarak çevre drenaj kanallarıyla birleştirilecektir.

İç drenaj kanallarının başlangıç kotu, tesviye edilmiş tabi zemine göre -30cm derinlikten başlayacak, bitiş kotu ise çevre drenaj kanalıyla birleştiği noktadaki çevre kanalının kotu ile aynı olacaktır.

Drenaj kanalları kazısından çıkan malzemeler, ilgili Belediyenin gösterdiği hafriyat döküm sahasına dökülecektir.

## Kanal kazı kotları tesviye edilmiş tabi zemin kotuna göre verilmiştir.

Açılan kanalların taban yüzeyleri sıkıştırılıp eğimine uygun olarak kaba tesviyesi yapıldıktan sonra kanal tabanlarına 5 cm kalınlığında 1-7 mm kum serilerek ince tesviyesi yapılacaktır. Çevre ve iç kanallara Ø100 mm (Poz 43.522.1054) PVC delikli drenaj boruları döşenecektir. Drenaj borularının bağlantıları manşon, Y ve T çatal dirsek kullanılarak yapılacaktır. Ana drenaj rögarından idarece gösterilen deşarj hattına Q 200 mm çapında spiral sarımlı koruge boru (43.527.1002) ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak bağlantı yapılacaktır.

## Drenaj Rögarları:

Uygulama projesinde belirtilen yerlere (R1,R2….) rögar kesitine uygun olarak 250 dozlu demirsiz beton ile imal edilip hazır hale getirilecektir

Drenaj Kanalları:

Drenaj borularının montajını ve rögarların imalatının bitirilmesine müteakip drenaj kanalları, kanal üst seviyelerine kadar İdare tarafından özellikleri itibari ile beğenilen 2-3 no’lu (12-30 mm çaplı) dağ kırması mıcırla doldurulacaktır

Drenaj Tabakası:

Kanalların doldurulmasından sonra projede gösterilen futbol sahası alanına alt yapı detay kesitinde belirtilen ölçü değerlerine göre 10 cm kalınlığında %20 oranında kırmataş tozu karıştırılmış 2-3 no’lu dağ kırması mıcır (12-30 mm çaplı), projesinde belirtilen kotlarına uygun olarak makine ile serilecektir. Serilen mıcır, ağırlığı 5000-6000 kg olan çift tandemli silindirle titreşim yapılmadan enine ve boyuna olmak üzere sıkıştırılacaktır.

Üst Tabaka:

Drenaj tabakasının hazırlanmasından sonra üst tabakanın imalatına geçilecektir. Üst tabakanın imalatında, İdare tarafından özellikleri itibariyle beğenilen ve %20 oranında kırmataş tozu karıştırılmış 1-2 no’lu dağ kırması mıcır (5-12 mm çaplı) projede gösterilen futbol sahasına 10 cm kalınlığında olmak üzere projesinde belirtilen kotlarına uygun olarak, 2 m aralıklarla yerleştirilmiş seri kalıplar arasına el arabaları ile taşınacak ve elle mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sırasında sahaya kesinlikle araç sokulmayacaktır. Malzeme serimi tamamlandıktan sonra mastarlar sökülecek, yerleri aynı malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve saha sulanarak serilen malzeme enine ve boyuna olmak üzere ağırlığı 500-1000 kg silindir ile bandaj izi bırakılmadan sıkıştırılacaktır.

## Futbol Sahasında Kullanılacak Sentetik Çim:

## Sentetik Çim Halı Teknik özellikleri,

55 mm Sentetik Çim Teknik özellikleri,

| İplik |  |  |
| --- | --- | --- |
| İplik Ham Maddesi | : | UV Dayanıklı, %100 Polietilen, Monofilament İplik |
| İplik Kalınlığı | : | min. 200 micron |
| İplik Ağırlığı | : | Her filament min. 2.000 dteks (düz veya omurgalı) |
| Taban Bezi |  |  |
| Toplam Ağırlığı | : | min. 235 gr/m2 Çift kat veya Takviyeli taban bezi |
| Sırt Kaplama |  |  |
| Sırt Kaplama | : | Carboxylated SBR Lateks min. 1000 gr/m2 |
| Su Geçirgenlik | : | >300 mm/saat |
| Hav Özellikleri |  |  |
| Hav Boyu | : | Min. 55 mm (±%5) |
| Toplam Hav Ağırlığı | : | min.1.400 gr/m2 (±%5) |
| Toplam Ağırlık | : | 2.700 gr/m2 (±%5) |
| İlmek Adedi | : | Min. 8.820 düğüm/m2 (±%5) |
| Püskül Çekme Direnci | : | ≥30Nm |
| Renk Hassaslığı | : | Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| UV Stabilizesi | : | Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| Aşınma | : | Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| Renk Değişimi | : | Fifa Quality standartlarına uygun olarak test edilmiş olacak. |
| Dolgu |  |  |
| Kum Tipi | : | Silis kum, kuru, torbalı, fırınlanmış ve yuvarlak |
| Kum Kullanımı | : | Kullanılacak olan sentetik çimin FİFA’nın akredite ettiği laboratuvar tarafından yapılan test sonucunda belirtilen miktar ve yapıda. |
| SBR Kullanımı | : | 0,5-2,5 mm çapında olacaktır. |
| Uygulama | : | Kum ve granül serme makinesi ile serilecektir. |
| Shock-pad (YASTIK) Kullanımı | : | Yastık kullanılacaksa, FİFA’nın akredite ettiği laboratuvar tarafından yapılan test sonucunda bulunan aynı özelliklere sahip, aynı ağırlık ve kalınlıkta. |

Futbol sahası aplikasyon planında belirtilen tüm alandaki sentetik çim halı, yukarıda teknik özellikleri belirtilen şartlara sahip olacaktır. Futbol sahası sentetik çimi, yeşil renkte imal edilecek olup, oyun çizgileri sentetik çim halının teknik özellikleri ile aynı özellikte dokunarak, 10 cm genişliğinde kurallara uygun olarak beyaz renkte imal edilecektir.

## Çakılın serilmesi ve son olarak yapılacak kotlamalardan sonra halının altına sentetikten imal edilen keçe serilecektir. Yukarıdaki tarife uygun olarak hazırlanan altyapı üzerine yukarıda teknik özellikleri verilen sentetik çim halı döşenecektir. Halının ek yerleri ve çizgiler, minimum 28 cm genişliğinde helmetin bezi ve çift bileşenli poliüretan esaslı yapıştırıcı ile yapıştırılacaktır.

## Yukarıda teknik özellikleri belirtilen halı dolgu malzemeleri (kum ve SBR), özel kum granül serme makinesi ile halı üzerine serilecektir. Dolgu malzemeleri kesinlikle el ile serilmeyecektir.

Futbol sahası aplikasyon planında belirtilen tüm alandaki sentetik çim halı, yukarıda teknik özellikleri belirtilen şartlara sahip olacaktır. Futbol sahası sentetik çimi, yeşil renkte imal edilecek olup, oyun çizgileri sentetik çim halının teknik özellikleri ile aynı özellikte dokunarak, 10 cm genişliğinde kurallara uygun olarak beyaz renkte imal edilecektir.

Yüklenici firma dolgu malzemelerini 12 KG SBR (0,5-2,5 MM ÇAPINDA OLACAKTIR) ve 22 kg  yuvarlak silika kum olacak şekilde serecektir.

Yüklenici firma kesin kabulden önce de sahanın SBR ve silika kum eksikliklerini özel kum granül serme makinesi ile tamamlayıp diğer bakımlarını yaptıktan sonra idareye teslim edecektir.

## NUMUNE ALMA VE LABORATUVAR İNCELEMESİ:

# Sentetik çim sahaların tamamında kullanılacak olan halının ipinin FIFA nın akredite ettiği bir spor laboratuvarı tarafından daha önceden Fifa Quality Consept (FQC) Normlarına göre  test edilmiş olması gerekmektedir. Laboratuvar raporu; ipin UV testinden ve iklim koşulları testinden geçmiş olduğunu belirtir. Sentetik Çim halıda kullanılacak olan ipin daha önceden test edilmesi ve test sonucu evraklarının hazır olması gerekir.

# Yüklenici firma, sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sahada kullanılacak olan halının FİFA’nın akredite ettiği bir spor laboratuvarı tarafından Fifa Quality Consept (FQC) normlarına göre laboratuvar testinden geçen ip olduğuna dair laboratuvar test evraklarını, yeminli mütercimden Türkçe tercümeleri ile birlikte aslını veya noterden tasdikli bir örneğini idareye vermek zorundadır. Bu belgelerin idareye sunulamaması halıda kullanılacak olan ipin UV testi ve iklim direnci testleri yapılmamış olarak kabul edileceğinden halının kullanılmasına izin verilmeyecektir. Test sonucu evrakları idareye verilerek idarenin onayı alındıktan sonra  halı dokuma işlemine başlanacaktır.  Bu süre içerisinde laboratuvar test sonuçlarını idareye sunmayan firma ile imzalanan sözleşme, idare tarafından tek taraflı olarak fesh edebilecektir.

Numune Testi:

Sahaya serilen sentetik çim halıdan ip numunesi alınarak, FİFA tarafından akredite edilen bir laboratuvar firması tarafından FİFA Quality Consept (FQC)  normlarına göre test edilecektir.  Numune alımı esnasında İdareden bir yetkili, FİFA’ya akredite laboratuvar yetkilisi ve yüklenici firma yetkilisi bir kişi hazır bulunacaktır. Alınan numunelere ilişkin tutanak düzenlenecektir.

Laboratuvara gönderilen ip numunelerinin analiz sonuç raporu yeminli mütercim tarafından çevrilmiş Türkçe tercümeleri ile birlikte analizleri yapan laboratuvar tarafından İdareye dilekçe ekinde sunulacaktır. Bu laboratuvar test sonuçlarına göre; sahaya serilen sentetik çim halıdan alınan örnekler teknik şartname kriterlerine uygun olmadığı takdirde, sentetik çim halı sahadan kaldırılarak teknik şartnameye uygun halı ile değiştirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan halının kaldırılarak yeni halı getirilmesi halinde her türlü giderleri yükleniciye ait olmak üzere “Numune Alma ve Laboratuvar İncelemesi” işlemleri yeniden yapılacaktır. Yüklenici bu işlemler için İdareden herhangi bir bedel talep edemeyecektir.

## SGM Saha Testleri:

## Halı serilip kumlama ve granülleme işlemleri tamamlandıktan sonra sahanın testleri FİFA tarafından akredite edilen laboratuvar firmasında görevli ve aynı zamanda FİFA’dan kişisel olarak yetki almış “SAHA TEST GÖREVLİSİ” tarafından yapılacaktır. (FİFA tarafından yetki almış SAHA TEST GÖREVLİLERİ listesinde yer alan kişiler FİFA Accredited field test technicians sayfasında yer almaktadır.) (Download FIFA Accredited field test techniciansPDF 0.16MB)

AYNI İHALE KAPSAMINDA BİRDEN FAZLA (20-30X35-50 ÖLÇÜLERİNDE) SAHA YAPILMASI HALİNDE  1 (BİR) İLE 5 (BEŞ) SAHA İÇİN (BEŞ DAHİL)  İDARECE SEÇİLECEK OLAN HERHANGİ BİR SAHADAN İP NUMUNESİ ALINARAK TEST YAPILACAK VE SEÇİLECEK OLAN HERHANGİ BİR SAHAYA BU TESTLER (SGM TESTLERİ) UYGULANACAKTIR.

# Aşağıda belirtilen saha testleri yapılacak olup, test sonuçları dilekçe ekinde idareye sunulacaktır. Bu saha testlerinin olumlu olması halinde sentetik çim halı bedeli ödenecektir.

# Saha testleri işin toplam süresi içinde değerlendirilecek olup, (uygun olmayan halı değiştirilmesi de dahil) ayrıca ek süre verilmeyecektir.

- Saha ondülasyon testi:

Halı serilip, kumlama ve granülleme işlemlerinden sonra; üç metrelik mastarla yapılan ölçümde, saha yüzeyinde 10mm’yi aşan ondülasyonlar düzeltilecektir.

- Saha yumuşaklık testi:

Sahanın FİFA Quality Consept (FQC)  kriterlerine göre AAA (Advanced Artificial Athlete)  ekipmanıyla aşağıda belirtilen noktalarda yapılacak.

- Saha ölçüleri testi:

# Saha ölçüleri projesine göre kontrol edilmelidir.

- Kum ve SBR granül ölçümleri testi:

# Kum ve SBR granül değerleri şartnamesindeki yükseklik değerlerine göre kontrol edilmelidir.

Bu testler sahada aşağıda belirtilen noktalarda yapılmalıdır.

# Sentetik çim halıya ilişkin laboratuvar analiz ve araştırmaları ile ilgili tüm işlemler ve giderler yükleniciye aittir.

## Garanti Süresi

Sentetik çim halı, bakım ve kullanım talimatlarına uymak kaydıyla min. 5 yıl (beşyıl)sentetik çim halı üretici firma garantisi kapsamında olacaktır. Garanti belgesi geçici kabul aşamasında İdareye sunulacak olup, bu belge sunulmadan geçici kabulü yapılmayacaktır.

Mini Futbol Sahası Kale Direği

- Kale direği kanallı, destek takviye kayıtlı ve alüminyum alaşımdan özel imal edilecektir.

- Direk profillerinin köşe ve zemin birleşimi vidasız ve kaynaksız olacaktır.

- Direkler elektrostatik toz boya ile beyaz renkte boyanmış olacaktır.

- Kale direği üst kirişi iki parça olacak ve özel birleştirme aparatı ile bağlanarak sabitlenecektir.

- Direk üzerinde özel kanal olacak ve filenin kolay bağlanabilmesi için bu kanal üzerinde sert PVC’den file bağlantı elemanları olacaktır. Plastik file bağlantıları frenli ve çift yönlü olacaktır. Kaleler UEFA Standartlarına uygun olacaktır.

- Her kale için alt bağlantı elemanı ile kale direği bağlantısı için 2 adet bağlantı elemanı borusu olacak ve bu borular alt direkle yan direklerin birleşimi ve  üst direğe monte edilecektir. Kale derinliği min.1,00m olacaktır.

- Kale direğinin yüksekliği 200 cm, genişliği 400 cm ve direk kalınlıkları 100x2mm ebadında olacaktır. Alt bağlantı elemanı 76x1,5mm çapta borudan imal edilecek ve özel köşe bağlantıları ile yan direklerle bütünlük sağlanacaktır.

FUTBOL SAHASININ ÜZERİ 15X15 cm GÖZ ARALIĞINDA FİLE İLE KAPATILACAKTIR (72 numara üst ağ,Nylon 66 ip)