KOSB01 - Her cins ve klastaki zeminde iksalı hendek kazısı yapılması

1. İşin Tanımı

Bu iş kalemi; her cins ve klastaki zeminde (yumuşak toprak, kil, kum, çakıl, ayrışmış kaya vb.) proje ve teknik resimlerde belirtilen ölçü, kot ve eğimlerde iksalı hendek kazısı yapılması, kazı malzemesinin depolanması veya taşıta yüklenmesi, fazla malzemenin yüklenicinin ayarladığı döküm sahasına taşınması hendek yan yüzlerinin iksa ile desteklenmesi, taban tesviyesi ve iş sonunda iksaların sökülmesi işlerini kapsar.

2. Kapsam

- Projede belirtilen hat boyunca hendek kazılması

- Hendek yan yüzlerinin çökmesini önlemek amacıyla uygun iksa sisteminin kurulması

- Yeraltı ve yerüstü tesisatlarının korunması

- Kazı tabanının düzeltilmesi ve sıkıştırılması (gerektiğinde)

- Fazla kazı yapılmaması

- İş sonunda iksaların sökülmesi ve alanın düzenlenmesi

3. Kullanılacak İksa Sistemleri

Zemin cinsine, hendek derinliğine ve yeraltı su durumuna bağlı olarak aşağıdaki sistemlerden biri uygulanır:

4- Uygulama Esasları

- Ahşap iksa sistemi

- Çelik iksa sistemi

- Hidrolik iksa sistemi

- Palplanş uygulaması

İksa sistemi; yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve statik hesaplara uygun olarak seçilecektir. Statik hesaplamalar yüklenicinin zorunluluğundadır.

4.1 Kazı İşleri

- Kazı, makine veya elle yapılabilir.

- Hendek genişliği; minimum 2 mt. olacak şekilde boru çapı, imalat gereksinimi ve güvenlik şartlarına göre belirlenir.

- Proje dışı fazla kazı yapılmayacaktır.

- Zemin sınıfı her cins ve klastaki zeminleri kapsar.

4.2 İksa Uygulaması

- 1,50 m’den daha derin hendeklerde iksa zorunludur (zemin durumuna göre daha düşük derinliklerde de uygulanabilir).

- İksa, kazı ilerledikçe kademeli olarak yerleştirilecektir.

- Yeraltı suyu mevcut ise gerekli drenaj ve tahliye önlemleri alınacaktır.

4.3 Güvenlik

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınacaktır.

- Hendek kenarlarına malzeme istifi yapılmayacaktır.

- Uyarı levhaları ve bariyerler konulacaktır.

- Çalışanların göçük riskine karşı korunması sağlanacaktır.

5. Ölçü ve Değerlendirme

- Ölçü birimi: m³ (metreküp)

- Ölçüm, proje kesitlerine göre teorik kazı kübaj hacmi üzerinden yapılır.

- İksa bedeli birim fiyat kapsamında değerlendirilir.

- Fazla kazı ödenmez.

6. Birim Fiyata Dahil Olan Hususlar

- Her cins ve klastaki zeminde kazı

- İksa malzemesi temini, kurulması ve sökülmesi

- İşçilik, makine, ekipman giderleri

- Emniyet tedbirleri

- Kazı malzemesinin istifi veya taşıta yüklenmesi

- Drenaj ve su tahliyesi

- Kazı malzemesinin yüklenicinin belirlediği nihai depolama alanına taşınması

- Dolgu ve sıkıştırma işleri

- Özel proje gerektiren ankrajlı sistemler (ayrı poz kapsamında değerlendirilir)