KOSB09 - Beton yol ve kaldırım kırımı

1. İşin Tanımı

Bu iş kapsamında mevcut:

- 25 cm kalınlığındaki beton yol kaplamasının

- 20 cm kalınlığındaki beton kaldırımın

kırılması, sökülmesi, yüklenmesi, nakli ve bertaraf edilmesi işleri yapılacaktır.

2. Kapsam

Aşağıdaki imalatları kapsar:

- Beton yol kaplamasının kırılması

- Kaldırım betonunun kırılması

- Gerekli görülen yerlerde alt temel seviyesine kadar söküm

- Çıkan malzemenin sahadan uzaklaştırılması

- Çevre ve altyapı elemanlarının korunması

3. Kullanılacak Ekipman

- Hidrolik kırıcı (eksavatör ataşmanı)

- Kompresör + pnömatik kırıcı

- Yükleyici (loader)

- Kamyon/damperli araçlar

- Gerekli el aletleri

4. Uygulama Esasları

4.1 Genel

- Kırım işlemi kontrollü şekilde yapılacaktır.

- Mevcut altyapıya (su, elektrik, doğalgaz, telekom) zarar verilmemesi esastır.

- Çalışma alanı gerekli iş güvenliği önlemleri ile çevrilecektir.

4.2 Yol Betonu Kırımı (25 cm)

- Beton kaplama, hidrolik kırıcı ile parçalanacaktır.

- Parça boyutları yüklemeye uygun hale getirilecektir.

- Kırım sırasında alt temel tabakasına zarar verilmemesine dikkat edilecektir.

- Gerekirse yüzey tesviyesi yapılacaktır.

4.3 Kaldırım Betonu Kırımı (20 cm)

- Kaldırım kaplaması dikkatli şekilde kırılacaktır.

- Bordür, yağmur oluğu vb. elemanlara zarar verilmemesi sağlanacaktır.

- Gerekirse bordürler ayrıca sökülecektir.

5. Malzemenin Taşınması ve Bertarafı

- Kırılan beton malzemesi yüklenerek sahadan uzaklaştırılacaktır.

- Nakliye mesafesi idare tarafından belirtilecektir (genelde km üzerinden ölçülür).

- Malzemeler döküm sahasına veya geri dönüşüm tesisine taşınacaktır.

6. İş Güvenliği

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uyulacaktır.

- Personel:

  - Baret

  - Çelik burunlu ayakkabı

  - Reflektif yelek

  - Kulak ve göz koruyucu kullanacaktır

- Toz oluşumuna karşı sulama yapılacaktır.

7. Ölçü ve Ödeme

- Beton kırımı m³ (metreküp)  olarak ölçülür.

- Ölçü kalınlığa göre:

  - Yol: 25 cm

  - Kaldırım: 20 cm

- Nakliye birim fiyata dahildir.

8. Kabul Kriterleri

- Kırım işlemi eksiksiz yapılmış olmalıdır.

- Alt temel zarar görmemelidir.

- Çalışma sahası temiz teslim edilmelidir.